Piso 1 · Pórtico · Viga V-101 · 30x50 cm

| Viga V-101: P1 - P2 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.47 | -63.51 | -135.49 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 12.70 | 42.34 | 55.04 | 50.81 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 88.07 | 60.97 | 33.87 | 6.77 | -20.32 | -47.42 | -74.52 | -101.62 | -128.72 |
| Área sup. (cm²) | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 3.59 | 7.73 |
| Área inf. (cm²) | 2.97 | 3.15 | 3.47 | 4.51 | 4.16 | 3.15 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| Área transv. (cm²/m) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.04 |

Piso 1 · Pórtico · Viga V-102 · 30x55 cm

| Viga V-102: P2 - P3 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -162.59 | -76.21 | -10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.65 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.57 | 60.97 | 66.05 | 50.81 | 15.24 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 154.46 | 121.94 | 89.42 | 56.91 | 24.39 | -8.13 | -40.65 | -73.17 | -105.68 |
| Área sup. (cm²) | 8.34 | 3.88 | 2.41 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.41 |
| Área inf. (cm²) | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.41 | 3.10 | 3.36 | 2.59 | 2.41 | 2.28 |
| Área transv. (cm²/m) | 3.29 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |

Piso 1 · Pórtico · Viga V-103 · 30x50 cm

| Viga V-103: P4 - P5 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.47 | -63.51 | -135.49 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 12.70 | 42.34 | 55.04 | 50.81 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 88.07 | 60.97 | 33.87 | 6.77 | -20.32 | -47.42 | -74.52 | -101.62 | -128.72 |
| Área sup. (cm²) | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 3.59 | 7.73 |
| Área inf. (cm²) | 2.05 | 2.17 | 2.39 | 3.11 | 2.87 | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Área transv. (cm²/m) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.04 |

Piso 1 · Pórtico · Viga V-104 · 30x50 cm

| Viga V-104: P5 - P6 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -135.49 | -63.51 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.87 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 50.81 | 55.04 | 42.34 | 12.70 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 128.72 | 101.62 | 74.52 | 47.42 | 20.32 | -6.77 | -33.87 | -60.97 | -88.07 |
| Área sup. (cm²) | 7.73 | 3.59 | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 |
| Área inf. (cm²) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 2.87 | 3.11 | 2.39 | 2.17 | 2.05 |
| Área transv. (cm²/m) | 3.04 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |

Piso 2 · Pórtico · Viga V-101 · 30x50 cm

| Viga V-101: P1 - P2 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.47 | -63.51 | -135.49 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 12.70 | 42.34 | 55.04 | 50.81 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 88.07 | 60.97 | 33.87 | 6.77 | -20.32 | -47.42 | -74.52 | -101.62 | -128.72 |
| Área sup. (cm²) | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 3.59 | 7.73 |
| Área inf. (cm²) | 2.05 | 2.17 | 2.39 | 3.11 | 2.87 | 2.17 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Área transv. (cm²/m) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.04 |

Piso 2 · Pórtico · Viga V-102 · 30x55 cm

| Viga V-102: P2 - P3 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -162.59 | -76.21 | -10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.65 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.57 | 60.97 | 66.05 | 50.81 | 15.24 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 154.46 | 121.94 | 89.42 | 56.91 | 24.39 | -8.13 | -40.65 | -73.17 | -105.68 |
| Área sup. (cm²) | 8.34 | 3.88 | 2.41 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.41 |
| Área inf. (cm²) | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.41 | 3.10 | 3.36 | 2.59 | 2.41 | 2.28 |
| Área transv. (cm²/m) | 3.29 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |

Piso 2 · Pórtico · Viga V-104 · 30x50 cm

| Viga V-104: P5 - P6 | 0.000 m | 0.625 m | 1.250 m | 1.875 m | 2.500 m | 3.125 m | 3.750 m | 4.375 m | 5.000 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msd- (kN·m) | -135.49 | -63.51 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.87 |
| Msd+ (kN·m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 50.81 | 55.04 | 42.34 | 12.70 | 0.00 |
| Vsd (kN) | 128.72 | 101.62 | 74.52 | 47.42 | 20.32 | -6.77 | -33.87 | -60.97 | -88.07 |
| Área sup. (cm²) | 6.03 | 2.80 | 1.69 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.69 |
| Área inf. (cm²) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 2.87 | 3.11 | 2.39 | 2.17 | 2.05 |
| Área transv. (cm²/m) | 3.04 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |